PRILOG I - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NABAVA – Linija za rezanje i pakiranje kruha / SPA 3000 ili jednakovrijedno

NAPOMENA :

Za sve stavke navedene u tehničkim specifikacijama u kojima se možebitno traži ili navodi marka, norma te standardi, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene specifikacije».

Ponuditelju je dozvoljeno popunjavanje tehničkih specifikacija upisujući točne karakteristike ponuđene robe.

Ako nije drukčije navedeno, zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.

| Stavka | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | - automatsko kontinuirano rezanje kruha (ulazna, izlazna i bočne trake) |  |
| 1.2. | - detektor za prepoznavanje proizvoda – zaustavlja traku ako nema kruha ili ako još niste |  |
| 1.3. | skinuli kruh sa trake rezačice |  |
| 1.4. | - senzor za pokidani nož – momentalno zaustavljanje stroja ako pukne koji nož |  |
| 1.5. | - sustav za podmazivanje noževa |  |
| 1.6. | - podešavanje brzine traka i noževa |  |
| 1.7. | - manualno ubacivanje kruha u vrećice pa prebacivanje na transportnu traku pakerice |  |
| 1.8. | - podešavanje jačine puhanja prilikom otvaranja vrećice |  |
| 1.9. | - brojač komada |  |
| 1.10. | - mogućnost programiranja pomoću LCD Displaya |  |
| 1.11. | - dimenzije kruha za rezanje i pakiranje: |  |
| 1.12. | - širina: 70 – 290 mm |  |
| 1.13. | - duljina: 100 – 410 mm |  |
| 1.14. | - visina: 50 – 140 mm |  |
| 1.15. | - inkl. printer za printanje datuma – jednostavna izmjena datuma |  |
| 1.16. | - automatsko zatvaranje vrećice sa klipsom |  |
| 1.17. | - kapacitet: do 2000 kom/h (ovisno o proizvodu i o brzini punjenja vrećice) |  |
| 1.18. | - dimenzije rezačice: 800 x 2340 x 2000h mm |  |
| 1.19. | - dimenzije pakerice: 1800 x 2180 x 1580h mm |  |
| 1.20. | - radna visina: +/- 900 mm |  |
| 1.21. | - ukupna masa: 1270 kg |  |
| 1.22 | - ukupna snaga: 5,5 KW (400V, 50 Hz) |  |

U ___________________, ______________________

( mjesto )                             (datum )

____________________________________________                                M.P.

(ime i prezime i potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)