PRILOG I - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ZA NABAVU STROJEVA I OPREME, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 06/2022/ZOSI:

Grupa 1. Frkalica  za kruh  VK-02 ili jednakovrijedno

Grupa 2. Print modul SATO CL4NX za deklariranje zapakiranog kruha ili jednakovrijedno

Grupa 3. K-postolje 80 samostojeći nosač printer/aplikatora ili jednakovrijedno

Grupa 4. Uređaj za čišćenje i podmazivanje plehova CBP ili jednakovrijedno

Grupa 5. Električna punilica za krafne DP-E2 (2 kom) ili jednakovrijedno

Grupa 6. Linija za pranje gajbi JEROS 200XL ili jednakovrijedno

Grupa 7. Intermedijalna komoru 328 košara IPM 2000 BG ili jednakovrijedno

Grupa 8. Fermentacijska komora sa zaustavljanjem fermentacije BONGARD BFC (2kom) ili jednakovrijedno

Grupa 9. Električna roto peć – ROTOHERM green 10.20 ili jednakovrijedno

NAPOMENA :

Za sve stavke navedene u tehničkim specifikacijama u kojima se možebitno traži ili navodi marka, norma te standardi, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom.

Ako Ponuditelj ne predaje ponudu za određenu grupu tada će precrtati polje ponuđene specifikacije.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene specifikacije».

Ponuditelju je dozvoljeno popunjavanje tehničkih specifikacija upisujući točne karakteristike ponuđene robe.

Ako nije drukčije navedeno, zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.

| Stavka | Tražene specifikacije |  | Ponuđene specifikacije |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa 1. | Frkalica za kruh VK-02 ili jednakovrijedno - raspon težine: 100 – 1500 g. - kapacitet: do 1500 kom. - foling na ulaznoj traci - potisna ploča na izlaznoj traci - potrebna snaga: 0,75 KW + 0,25 KW (foling) - dimenzije: 1840 x 1060 x 1540 mm |  |  |
| Grupa 2. | Print modul SATO CL4NX za deklariranje zapakiranog kruha ili jednakovrijedno tisak na termo i termotransfer naljepnice hod papuče za apliciranje 170mm razlučljivost 12 točaka/mm (305 dpi) USB 2.0 i ETHERNET veza s PC računalom Barkodovi: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14 |  |  |  |
| Grupa 3. | K-postolje 80 samostojeći nosač printer/aplikatora ili jednakovrijedno |  |  |  |
| Grupa 4. | Uređaj za čišćenje i podmazivanje plehova CBP ili jednakovrijedno - čišćenje plehova do veličine 600 x 800 mm - plehovi sa 2, 3 ili 4 ruba, perforirani ili puni - 16 rotacijskih četki - upravljačka ploča - podmazivanje nakon čišćenja |  |  |  |
| Grupa 5. | Električna punilica za krafne DP-E2 (2 kom) ili jednakovrijedno - doziranje i ubrizgavanje marmelade - dvije igle za doziranje - elektronska instrumetalna ploča - volumen lijevka: 8 lit. - dimenzije: 350 x 470 x 480h mm - težina: 20 kg - potrebna snaga: 0,1 KW |  |  |  |
| Grupa 6. | Linija za pranje gajbi JEROS 200XL ili jednakovrijedno - kompletno od INOX-a - kapacitet: ca. 250 – 300 gajbi po satu - posluživanje s jednim čovjekom - ulaz i izlaz s jedne strane - zapremina za vodu: 215 litara - pumpa za pranje: 2 x 2,7 KW - 4 rotirajuće sapnice za pranje - automatsko doziranje sredstva za pranje - automatsko doziranje sredstva za ispiranje - protočni bojler (+ 30 0C) - neutralna zona - zona za ispiranje - grijači zapremine vode: 2 x 6 KW - transportna traka od nehrđajućeg metala - podešavajuće vodilice - kompletno na kotačima - varijabilna brzina transporta - min. temperatura priključene vode: 50 0C - el. priključak: 400 V, 50 Hz . 50 A - dimenzije: 900 x 3500 x 2370h mm Uređaj za sušenje košara JEROS 200 XL-TD - duljina: 1645 mm - 2 ventilatora 2 x 2450 m3/h - neutralna zona - transportna traka od nehrđajućeg čelika - el. priključak: 3 x 400 V + N + PE – 50 Hz, 16 A, 4 KW |  |  |  |
| Grupa 7. | Intermedijalna komora 328 košara IPM 2000 BG ili jednakovrijedno -Automatsko punjenje i pražnjenje -Odmaranje tijesta 8-16 min -Ulaz tijesta reguliran foto-čelijom -Regulacija brzine -Klima -Brojač komada - Težina od 100-1000gr -UV – antibakterijska lampa -Košarice otporne na oksidante - Inox oplata - Dim 1995x 1075x 2500 x 85mm - Teflonski ulaz –izlaz tijesta -Predviđen priključak za frkalicu, stožac i djelilicu -Ulaz tijesta –desno ,izlaz –lijevo |  |  |  |
| Grupa 8. | Fermentacijska komora sa zaustavljanjem fermentacije BONGARD BFC (2kom) ili jednakovrijedno - kapacitet: 6 kolica 600 x 800 mm - 1 ćelija , tunelska izvedba - elektronsko upravljanje - OPTICOM – upravljački sistem - elektromehanički higrostat - raspon temperature: -5 do + 40 °C - podesivost vlažnosti: 30 - 99 % - vanjski agregat (punjenje sa rashladnom tekućinom R448a) - vanjske dimenzije: 1950 x 2750 x 2200h mm |  |  |  |
| Grupa 9. | Električna roto peć – ROTOHERM green 10.20 ili jednakovrijedno -nova generacija peći za pečenja peciva ,kruha ,biskvita uz uštedu energije - okretna platforma promjera 1.100mm - za limove 600x800mm -površina sa 21 podjelom na kolicima 10.20m2 - kaskadno zaparivanje -specijalna izvedba izmjenjvača topline od Avest čelika -napa sa ventilatorom -upravljanje putem Navigo panela -250 programa -maksimalmo opterečenje okretne platforme 350kg -dimenzije 1550x1640x2560mm -snaga 60 kW |  |  |  |

U ___________________, ______________________

( mjesto )                             (datum )

____________________________________________                                M.P.

(ime i prezime i potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)